# RANCANG BANGUN ROBOT KONTROL MOBILE PENGAWASAN  BERBASIS IOT (INTERNET OF THINGS) MENGGUNAKAN KAMERA ESP-32

# TUGAS AKHIR

OLEH:

# ANDRIAN SYAH

1922009

# FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

# INSTITUT TEKNOLOGI BATAM

# 2023

# RANCANG BANGUN ROBOT KONTROL MOBILE PENGAWASAN BERBASIS IOT(INTERNET OF THINGS) MENGGUNAKAN KAMERA ESP-32

# TUGAS AKHIR

DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT SYARAT UNTUK MENDAPATKAN GELAR SARJANA(STRATA-1) PADA PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

OLEH:

# ANDRIAN SYAH

# NIM 1922009

# FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

# INSTITUT TEKNOLOGI BATAM

2023

# KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Usulan Proposal Tugas Akhir ini dapat tersusun sampai dengan selesai dengan judul “Rancang Bangun Robot Kontrol Mobile Pengawasan  Berbasis IoT (Internet Of Things) Menggunakan Kamera ESP-32”, salah satu syarat untuk memperoleh gelar Program Studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Infromasi, Institut Teknologi Batam.

Penulis merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Usulan Penelitian ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Dalam pembuatan Usulan Penelitian ini juga tidak terlepas doa dan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin berterimakasih kepada :

- Kedua Orang Tua Bapak Sumardi  dan Ibu Kadariah.

- Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Batam, Bapak Dr. I Made Sondra Wijaya, ST, MT.

- Ketua Jurusan Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Batam, Bapak Muhammad Abrar Masril,M.Kom.

Penulis sangat berharap semoga Usulan Praktik Magang ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bagi penulis sebagai penyusun merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Usulan ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaa Usulan Proposal Tugas Akhir ini.

Tanjungpinang, 4 April 2023

Andrian Syah

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir dunia teknologi informasi berkembang sangat pesat, dengan adanya teknologi seperti sekarang memberikan kemudahan bagi setiap kalangan yang ada di dunia, tentu saja pada bidang-bidang tertentu menjadikan teknologi informasi tersebut menjadi keterkaitan didalam suatu bidang pekerjaan,pendidikan, dan dalam segala macam sektor membuat teknologi informasi menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam memecahkan suatu permasalahan.

Adapun dari perkembangan teknologi informasi tersebut disisi pendidikan dan industri yang dapat dicontohkan yaitu adalah pengetahuan mengenai robotika, sekilas mengenai robotika adalah salah satu teknologi terkini dalam mengembangkan produksi dengan efektif, efisien, serta ramah lingkungan(Arby, Hendrik, and Awal 2022).

Robot sendiri merupakan peralatan manipulator yang dapat diprogram untuk melakukan beberapa fungsi seperti memindahkan barang, komponen, peralatan maupun alat khusus lainnya. Hal ini dapat dilakukan robot dengan berbagai gerakan yang diprogramkan(Zhang et al. 2019). Dari jurnal yang dikutip mengambil kesimpulan bahwa otomasi internal yang bergerak menggunakan tenaga tertentu seperti listrik, hidrolik atau pneumatik yang dikendalikan menggunakan program dengan urutan tertentu sehingga mesin dapat berada diposisi yang ditentukan (Ulinnuha 2020).

Beberapa robot tentunya memiliki beberapa sistem tertanam yang tentu saja digunakan untuk mengontrol bagian-bagian yang sesuai dengan permintaan , tentu saja tidak luput dari adanya Internet Of Things (IoT), yang digunakan untuk mengontrol suatu alat menggunakan suatu sistem server  dan sebuah remote yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun dengan adanya koneksi internet (Isrofi, Utama, and Putra 2021).

Robot pengawasan sering kali didesain untuk bekerja di lingkungan yang terstruktur dan stabil. Namun, robot pengawasan mungkin menghadapi kesulitan dalam menghadapi perubahan yang cepat atau situasi yang tidak terduga. Misalnya, robot pengawasan mungkin sulit menavigasi di area dengan banyak rintangan atau perubahan konfigurasi ruangan yang cepat. Hal ini dapat mengurangi efektivitas mereka dalam melakukan pengawasan secara real-time. dari hasil Penelitian tersebut menghasilkan sudut sesuai dengan set point yang diberikan dan sistem monitoring yang menghubungkan antara mikrokontroler dengan LabView dapat berjalan dengan baik (Latifa and Slamet Saputro 2018).

Permasalahan yang diangkat penulis adalah di kota Tanjungpinang tepat nya di Perumahan Griya Senggarang Permai, pengawasan dengan kamera yang digunakan saat ini, berupa kamera CCTV yang dipasang pada beberapa rumah warga, ataupun menggunakan kamera webcam yang dapat dikendalikan dengan komputer, tetapi kamera-kamera tersebut hanya dapat memperlihatkan display satu titik statis Berdasarkan penelitian adalah terkait dengan keamanan dan pengawasan menggunakan remote control dengan menggunakan berbagai macam metode yang digunakan salah satu nya pengawasan tanpa awak (Eulaerts and Joanny 2022).

Kendaraan tanpa awak berupa miniatur mobile robot dengan kamera webcam untuk pengawasan dan sistem gerak dengan empat buah motor DC sebagai aktuator. Robot bergerak kecil ini dapat dikendalikan dari jarak jauh dari Smartphone menggunakan aplikasi berbasis website melalui media jaringan TCP/IP nirkabel. adapun hasil penelitian adalah Berdasarkan pengujian dan analisis eksperimen mobil robot pengawas yang dilakukan, jarak kendali optimal dari mobile robot pengawasan tidak lebih dari 67 meter dengan tidak adanya pembatas antara pengontrol dan mobile robot. (Mahdali et al. 2022).

Robot dapat diarahkan dan di kontrol melalui aplikasi berbasis Website , cara kerja robot ini adalah dapat berjalan dan mengontrol kamera yang ada dan dikirimkan kepada pengguna. Untuk tingkat keamanan pada robot mobile ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan nya, namun jika dibandingkan dengan penggunaan CCTV , tentu saja penggunaan robot ini lebih fleksibel.

Berdasarkan Latar belakang permasalahan yang ada tersebut, maka penulis tertarik mengangkat Judul Peneliakhir ini yaitu “Rancang Bangun Robot Kontrol Mobile Pengawasan  Berbasis IoT(Internet Of Things) Menggunakan Kamera ESP-32”.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimana Cara Merancang dan membangun sebuah robot kontrol mobile menggunakan ESP-32 Cam dan dapat mengirimkan notifikasi berupa gambar kepada pengguna   ?

- Bagaimana Cara Mengendalikan Robot menggunakan aplikasi berbasis web dengan kontrol menggunakan jaringan nirkabel ?

## Batasan Masalah

Agar penulis tidak keluar dari permasalahan yang ada dan hasil penelitian dapat diperoleh dengan baik, sempurna , dan terarah , maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sebagai berikut :

- Penelitian ini hanya akan memfokuskan pada perancangan dan pembuatan Robot Pengawasan dengan pengaplikasian kamera ESP-32 Cam dan dapat mengirimkan notifikasi berupa Image kepada pengguna.

- Aplikasi Web-Based yang dibangun akan mengambil data dari ESP-32 Cam dan menampilkan data tersebut pada bentuk aplikasi untuk memudahkan pengguna dalam mengendalikan Robot.

## Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Penelitian ini hanya akan memfokuskan pada perancangan dan pembuatan Robot Pengawasan dengan pengaplikasian kamera ESP-32 dan dapat mengirimkan notifikasi berupa gambar kepada pengguna.

- Aplikasi Web yang dibangun akan mengambil data dari ESP-32 Cam dan menampilkan data tersebut pada bentuk aplikasi untuk memudahkan pengguna dalam mengendalikan Robot.

## Manfaat Penelitian

- Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah robot yang dapat digunakan untuk pengawasan di berbagai lingkungan. Robot ini akan dirancang dengan kemampuan mobilitas agar dapat bergerak secara bebas di area yang akan diawasi.

- Pengguna akan dapat mengendalikan robot pengawas menggunakan perangkat mobile, seperti smartphone atau tablet.

- Untuk penulis dapat mengembangkan keahlian dan kompetensi yang dicari oleh industri yang berkaitan dengan teknologi robotika. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan portofolio penulis dan membuka peluang karir di bidang penelitian, pengembangan robotika.

## Metode Penulisan

Penelitian ini mencoba untuk membahas pokok permasalahan secara cepat dan sistematis. Untuk pembahasan akan dibuat dan disusun dengan sistematika penulisan yang telah di tetapkan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini dijelaskan teori yang mendukung dalam beberapa penelitian yang sebelum nya mengenai penggunaaan beberapa sensor dan penggunaan mikrokontroller yang bersifat kompleks untuk memberikan command pada robot Pengawasan.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode Analisa dan penggunaan secara subjektif mengenai penggunaan sensor dan mikrokontroller yang digunakan pada rangkaian robot Pengawasan.

Bab IV : Analisa dan Perancangan

Pada bab ini membahas mengenai perancangan rangkaian dan hasil implementasi yang digunakan dalam rangkaian  Internet Of Things dari Robot Pengawasan beserta sistem yang akan digunakan dalam pengujian nantinya .

Bab V : Implementasi dan Hasil

Pada bab ini akan dilakukan pengujian dari hasil rancangan rangkaian yang telah dibuat untuk membandingkan penelitian teknologi yang lama dengan rangkaian yang baru pada saat ini .

Bab VI : Kesimpulan dan Saran

Bab ini membuat kesimpulan dan hasil dari penelitian mengenai rancang bangun Robot Pengawasan yang ada pada saat ini dengan sedikit penambahan rangkaian yang berguna untuk efisiensi perangkat dan yang akan diimplementasikan , serta memberikan saran bagi peneliti berikutnya.

# TINJAUAN PUSTAKA

## Definisi Robot

Asal istilah "robot" berasal dari kata "robota" dalam bahasa Ceko, yang memiliki makna budak, pekerja, atau kuli. Pada tahun 1921, Karel Capek memperkenalkan istilah tersebut dalam sebuah pertunjukan sandiwara berjudul RUR (Rossum's Universal Robot) (Saleh , 2019) . Dalam sandiwara tersebut, diceritakan tentang mesin yang menyerupai manusia dan memiliki kemampuan kerja yang tak kenal lelah, namun akhirnya memberontak dan menguasai manusia. Istilah "robot" kemudian menjadi populer dan digunakan sebagai pengganti istilah "otomatisasi" yang umum saat itu. Dalam berbagai literatur, robot dapat dijelaskan sebagai perangkat mekanik yang dapat diprogram berdasarkan informasi lingkungan (melalui sensor) untuk melakukan tugas-tugas tertentu, baik secara otomatis maupun sesuai dengan logika program yang diinputkan .

Sedangkan Definisi dari robot secara umum sekarang yaitu sebuah alat mekanik yang dapat bekerja secara terus-menerus untuk   menbantu   pekerjaan  manusia,   yang   dalam   menjalankan   tugasnya   dapat   dikontrol langsung   oleh   manusia   ataupun   bekerja secara   otomatis   sesuai   program   yang   telah ditanamkan(dan & 2021, n.d.).

## Internet Of Things(IoT)

Internet of Things merupakan suatu teknologi jaringan yang dinamis yang memiliki kemampuan dalam konfigurasi secara otomatis berdasarkan komunikasi standar. Dengan dukungan dari cloud computing, sehingga memungkinkan terjadinya proses pengambilan atau penyimpanan data satu sama lain yang terhubung dalam suatu jaringan internet (Efendi 2018). Penggunaan IoT pada saat ini sangat berkembang pesat berbagai teknologi listrik dapat di kendalikan dari jarak jauh. Salah satu perkembangan IoT yang sering ditemukan adalah penggunaan smartphone yang mampu mengendalikan dan menerima informasi peralatan listrik atau sensor dari jarak yang jauh selama terhubung dengan internet.

Teknologi internet of things sendiri sudah berkembang diberbagai bidang mulai dari bidang agrikultur, transportasi, logistik, industri, pendidikan, keamanan bahkan dalam bidang militer, perlahan-lahan penggunaan teknologi internet of things akan menjadi suatu kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Internet of things sendiri terdapat lima unsur yang membentuk teknologi internet of thing yaitu(Adikara, Ramadhan, and Mulia 2021):

- Artificial intelligence atau bisa disebut dengan kecerdasan buatan yang dimana suatu mesin atau alat mampu bergerak secara autonom dengan algoritma yang telah dimasukan, sehingga mesin mampu mengumpulkan data, algoritma, dan jaringan.

- Konektifitas atau hubungan koneksi antar jaringan yang dimana memungkinkan terbentuknya jaringan skala kecil yang menghubungkan perangkat antar sistem.

- Perangkat Berukuran Kecil Perkembangan teknologi saat ini membuat perangkat menjadi kecil sehingga teknologi internet of things dapat digunakan dengan nyaman dan efisien.

- Keterlibatan Aktif Perkembangan internet of things menerapkan paradigma aktif dalam berbagai layanan.

### Keamanan Berbasis IoT

Definisi sistem keamanan pada umumnya adalah untuk mengamankan suatu objek yang dimana objek itu berisi hal-hal penting untuk diamankan seperti rumah, ruangan, gedung ataupun hal lainnya. Sistem keamanan sangat diperlukan untuk mencegah tindak kejahatan pencurian atau tindak kejahatan kriminal lainnya, hal ini dibuat untuk mencegah tingkat kejahatan pencurian yang meningkat dari tahun ke tahun. (H, Subrata, and Gozali 2019). Kita sendiri bisa melihat berbagai macam teknologi keamanan yang tersebar dipasaran, variasi teknologi di kembangkan menyesuaikan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri.

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, salah satunya ialah perkembangan teknologi keamanan berbasis internet of things yang sangat bermanfaat dan inovasi terus diciptakan (Agustina 2023). Dengan perkembangan teknologi keamanan ini diharapkan bisa menekan angka kriminalitas khususnya kasus pencurian. Dalam penulisan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan teknologi internet of things yang diterapkan pada robot yang dapat di Kontrol melalui jarak jauh

### Keamanan Lingkungan

Keamanan Lingkungan dibuat agar terciptanya aman dan tentram di lingkungan. ada nya beberapa teknologi yang digunakan pada saat ini menunjukan perkembangan yang sangat pesat. Sehingga ada beberapa teknologi yang digunakan sebagai penunjang untuk melakukan aktifitas keamanan dan ketentraman pada lingkungan tersebut, Berikut ini beberapa keamanan lingkungan yang diterapkan antara lain :

- CCTV (Closed Circuit Television)

Pemasangan kamera CCTV di area strategis di lingkungan RT atau RW dapat membantu memantau aktivitas dan mendeteksi potensi ancaman keamanan. CCTV dapat dipasang di titik-titik masuk, jalan utama, atau area yang sering dilalui warga. Dengan adanya CCTV, aktivitas yang mencurigakan dapat terdeteksi dan tindakan dapat diambil lebih cepat.

- Aplikasi Pengawasan Lingkungan

Penggunaan aplikasi pengawasan lingkungan yang dapat diakses oleh warga dapat membantu dalam melaporkan dan memantau situasi keamanan. Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk melaporkan kejadian mencurigakan, meminta bantuan, atau berbagi informasi penting kepada warga lainnya.

## Flowchart

Flowchart ini digunakan untuk menggambarkan dan menyederhanakan rangkaian proses atau prosedur sehingga mudah untuk dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah-langkah dari suatu proses (Ilham & Sulasmoro, n.d. 2021). Flowchart digunakan untuk mempermudah pemahaman apa saja yang diperlukan dalam menjalankan suatu program.

Flowchart memiliki simbol yang memiliki masing-masing dari setiap simbol memiliki arti disetiap bentuk simbolnya, simbol tersebut akan disusun membentuk suatu urutan sebuah konstruksi atau program. Untuk memahami bentuk dan arti flowchart dapat dilihat dari Tabel 2.1.

Table 2.1 Flowchart Simbol

| No | Simbol | Nama | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Flow Direction | Simbol yang digunakan untuk menghubungkan simbol dengan simbol lainnya |
| 2 |  | Terminal | Simbol yang digunakan untuk menunjukkan mulai (start) atau akhir (end) suatu kegiatan. |
| 3 |  | Connector | Simbol yang menunjukan keluar masuk atau sambungan pada halaman yang sama. |

| No | Simbol | Nama | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Connector | Simbol yang menunjukan keluar masuk atau sambungan padahalaman yang berbeda. |
| 5 |  | Processing | Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan komputer |
| 6 |  | Manual Operation | Simbol yang menunjukan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. |
| 7 |  | Simbol Document | Simbol menyatakan input atau output dalam bentuk kertas. |
| 8 |  | Simbol Punch Card | Simbol menyatakan input atau output dalam bentuk kartu. |
| 9 |  | Simbol Decision | Simbol menyatakan pemilihan proses pada kondisi yang ada. |
| 10 |  | Simbol Input-Output | Simbol menyatakan proses input atau output tanpa bergantung pada jenis peralatannya. |
| 11 |  | Simbol Manual Input | Simbol menyatakan pemasukan data secara manual. |

Lanjutan Table 2.1 Flowchart Simbol

| 12 |  | Simbol Preparation | Simbol yang menyatakan mempersiapkan penyimpanan data yang akan digunakan. |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Simbol Pendefided Process | Simbol pelaksanaan suatu bagian |
| 14 |  | Simbol Display | Simbol menyatakan peralatan output yang digunakan seperti printer, layar dan sebagainya. |
| 15 |  | Simbol Disk and Online Storage | Simbol menyakan input berasal dari dari disk. |
| 16 |  | Simbol mengetik tapeUnit | Simbol menyatakan input dari pita magnetic. |

Lanjutan Table 2.1 Flowchart Simbol

## Arduino

Arduino bersifat open source dan biasanya digunakan untuk mempermudah merancang atau membuat perangkat berbasis mikrokontroler (Lubis et al. 2019).Arduino memiliki beberapa manfaat, salah satu manfaat dari arduino adalah

pengembangan alat yang mampu bekerja secara sendiri atau automatis.

### Arduino IDE

Gambar 2.1 Logo Arduino

Pada Gambar 2.1 Merupakana Logo Arduino IDE yang merupakan software  digunakan untuk membuat sketsa (sketch). Sketsa merupakan program yang dibuat untuk mengontrol papan Arduino dan berbagai jenis board yang ada pada library aplikasi tersebut, bahasa yang digunakan dalam penulisan sketsa pada aplikasi Arduino IDE adalah bahasa C (Hergika, Siswanto, and S 2021). Berikut ini beberapa fitur aplikasi yang ada pada Gambar 2.2 :

Gambar 2.2 Aplikasi Arduino IDE

Pada Gambar 2.2 diatas disajikan beberapa menú dengan berbagai macam Peraturan serta konfigurasi yang digunakan agar penulis dapat mudah dalam membuat program/coding sesuai dengan judul penelitian

- File memiliki pilihan untuk membuat sketsa baru, menyimpan sketsa, membuka preferences, pilihan untuk keluar dari program dan yang lainnya.

- Edit terdapat pilihan-pilihan seperti Copy, Paste, Cut, Select All untuk menyeleksi semua kode yang sudah ditulis dan yang lainnya.

- Sketch terdapat pilihan seperti Verify yang digunakan untuk memverifikasi sketch yang telah dibuat, kemudian pilihan Upload yang digunakan untuk mengunggah sketch yang telah dibuat dan dikompilasi ke Arduino.

- Tools terdapat beberapa pilihan submenu. Submenu yang biasa digunakan adalah pilihan untuk memilih jenis Board Arduino dan ESP yang digunakan terhubung dengan komputer dan pilihan untuk port COM di mana Arduino atau board yang lain tersebut terhubung dengan komputer.

- Help terdapat beberapa pilihan yang dapat digunakan untuk mencari informasi berkaitan dengan board yang digunakan.

## NodeMCU ESP-8266

Gambar 2.3 Pinout ESP-8266

NodeMCU dilengkapi dengan chip ESP8266 yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perangkat yang terhubung saat ini. Chip ini menawarkan solusi jaringan Wi-Fi yang lengkap dan mandiri, sehingga dapat berfungsi sebagai host aplikasi atau menangani semua fungsi jaringan Wi-Fi dari prosesor aplikasi lainnya. NodeMCU memiliki kemampuan pemrosesan dan penyimpanan yang kuat di dalamnya, memungkinkan integrasi dengan perangkat sensor tertentu. Hal ini sangat penting dalam pengembangan Internet of Things (IoT) karena NodeMCU dapat menyederhanakan dan mempermudah proses pengembangan aplikasi IoT(Parihar 2019) .

Adapun fungsi mengenai pin utama pada NodeMCU  yang dapat dilihat dari  Gambar 2.3 antara lain :

- Vin (Voltage In): Pin Vin adalah pin yang digunakan untuk menyuplai tegangan ke NodeMCU. Tegangan yang biasanya digunakan adalah 5V. Pin ini dapat digunakan jika Anda ingin memberi daya pada NodeMCU melalui pin ini.

- Pin GND(Ground) adalah pin yang digunakan untuk menghubungkan sirkuit dengan referensi ground. Pin ini digunakan untuk menjaga potensial pada sirkuit tetap stabil dan merujuk pada nol volt.

- Pin 3V3 adalah pin keluaran yang memberikan tegangan output 3.3V. Pin ini dapat digunakan untuk memberi daya pada sensor atau perangkat lain yang membutuhkan tegangan 3.3V.

- Pin D0 hingga D8 adalah pin input/output digital yang dapat digunakan sebagai GPIO (General Purpose Input/Output). Pin ini dapat dikonfigurasi sebagai input atau output, dan digunakan untuk menghubungkan NodeMCU dengan berbagai perangkat eksternal seperti sensor, LED, motor, dan lainnya.

- Pin A0 adalah pin analog input. Pin ini dapat digunakan untuk membaca tegangan analog dari sensor seperti sensor suhu, sensor kelembaban, atau sensor cahaya. NodeMCU menggunakan konverter analog ke digital internal untuk mengubah tegangan analog menjadi nilai digital.

- Pin RX (Receive) dan TX (Transmit) adalah pin yang digunakan untuk komunikasi serial. Pin RX digunakan untuk menerima data serial, sedangkan pin TX digunakan untuk mengirim data serial. Anda dapat menggunakan pin ini untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang mendukung komunikasi serial seperti komputer, modul Bluetooth, atau modul GSM.

Gambar 2.4 Pinout ESP-32 Cam

ESP-32 CAM

ESP-32 CAM merupakan perangkat yang dikembangkan dari ESP-32 dengan penambahan modul kamera dan Slot Memory Card. ESP-32 merupakan perangkat yang sering digunakan dalam pembelajaran atau pengembangan teknologi internet of things (IoT). ESP-32 CAM terdapat 32 Pin sedang ESP8266 terdapat 17 pin, Berikut ini disajikan spesifikasi Perangkat ESP-32 CAM pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Table 2.2 Spesifikasi ESP-32 Cam

| Fitur | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Mikrokontroler | Tipe: ESP32 |
|  | Kecepatan CPU: Hingga 240 MHz |
|  | Memori Flash: 4 MB |
| Kamera | Sensor gambar: OV2640 |
|  | Resolusi: 2 Megapiksel (1600 x 1200 piksel) |
|  | Format gambar: JPEG |
|  | Antarmuka: UART, SPI, I2C, I2S, ADC, DAC, PWM, GPIO |
| Komunikasi | Wi-Fi: 802.11 b/g/n |
|  | Bluetooth: Bluetooth v4.2 BR/EDR dan BLE |
|  | Protokol jaringan: TCP/IP, HTTP, FTP, MQTT, SSL/TLS, UDP, DNS |

ESP-32 CAM terdapat susunan pin yang memiliki fungsi masing-masing. Pin yang disusun dalam ESP-32 CAM antara lain:

- Power pin Merupakan pin yang terdiri atas 5V, 3.3 V dan GND yang digunakan sebagai sumber daya yang dihubungkan ke komponen lain.

- Serial Pin Serial digunakan sebagai upload karena ESP32 CAM tidak memiliki built-in Programmer. Pin serial terdapat pada pin GPIO 1 sebagai U0TXD dan pin GPIO 3 sebagai U0RXD.

- GPIO 0 Digunakan sebagai upload untuk setting ESP32 CAM dengan cara dihubungkan ke GND.

- Module camera Modul kamera digunakan untuk merekam gambar atau video.

- SD Card Reader Digunakan untuk menyimpan data.

## Motor DC

Gambar 2.5 Motor DC

Penggunaan motor DC paling banyak diminati pada sektor industri saat ini. Hal ini terjadi karena beberapa kelebihan yang dimiliki motor DC. Kelebihan motor DC diantaranya torsi yang baik, putaran panjang, pengereman yang baik, pengaturan kecepatan yang baik sehingga memudahkan saat dikontrol. Pada aplikasi lapangan, motor DC sering dipakai pada banyak bidang penggerak listrik yang membutuhkan pengaturan kecepatan, termasuk pabrik winch dan rolling, peralatan mesin presisi. Pengaturan kecepatan motor DC bekerja berlandaskan teori kontrol umpan balik (Setiawan et al. 2022).

### Gearbox

Gambar 2.6 Motor DC dengan Gearbox

Gearbox pada motor DC berfungsi untuk mengubah kecepatan dan torsi keluaran motor sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Gearbox terdiri dari beberapa gigi dengan perbandingan gear yang berbeda-beda. Gigi-gigi ini dapat digunakan untuk mempercepat atau memperlambat kecepatan rotasi motor DC, sambil meningkatkan atau mengurangi torsi yang dihasilkan.

## Driver Motor L298N

Gambar 2.7 PinOut Motor Driver L298N

Motor driver L298N adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengendalikan dan menggerakkan motor DC (Direct Current) atau motor langkah. Motor driver L298N adalah jenis motor driver H-bridge, yang berarti dapat mengendalikan arah putaran motor dan mengatur kecepatannya. Perangkat ini menggunakan teknologi H-bridge, yang terdiri dari empat transistor daya (biasanya MOSFET atau BJT) yang dikonfigurasi dalam bentuk jembatan, sehingga memungkinkan aliran arus searah pada motor DC (Peerzada, Larik, and Mahar 2021).

Berikut ini fungsi dari Pinout Driver Motor L298N:

- ENA: Pin untuk mengaktifkan atau menonaktifkan output motor A.

- IN1 dan IN2: Pin kontrol input untuk motor A.

- ENB: Pin untuk mengaktifkan atau menonaktifkan output motor B.

- IN3 dan IN4: Pin kontrol input untuk motor B.

- OUT1 dan OUT2: Pin output untuk motor A.

- OUT3 dan OUT4: Pin output untuk motor B.

- VCC: Pin untuk suplai daya (biasanya 5V dan 12V).

- GND: Pin ground .

Gambar 2.8 Diagram PinOut Driver motor L298N

Spesifikasi yang dimiliki oleh Driver motor L298N pada Gambar 2.8 yaitu sebagai berikut :

  - Operation Volt bisa mencapai 46 Volt

  - Memiliki jumlah arus dc hingga 4 A

  - Pada Tegangan saturasinya memiliki kerendahan

  - Kebal terhadap suhu yang tinggi di bagian pengaman

  - Logika tegangan yang dimiliki bernilai (0) sampai dengan 1,5 V

Gambar 2.9  Motor Servo SG90

Motor Servo SG90

Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem closed feedback di mana posisi dari motor akan di informasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Dengan input ke kontrolnya yang bisa berupa sinyal analog ataupun sinyal digital, pada dasarnya motor servo banyak digunakan sebagai aktuator yang membutuhkan posisi putaran motor yang presisi(Salim, Saragih, and Hidayat 2020).

Berikut ini fungsi dari PinOut yang ada gambar diatas :

- VCC(Merah): Pin ini terhubung ke sumber tegangan positif (biasanya 5V) untuk memberikan daya pada motor servo.

- GND(Coklat): Pin ini terhubung ke ground (tanah) untuk menyediakan referensi ground bagi motor servo.

- Sinyal (Orange): Pin ini digunakan untuk mengontrol posisi sudut motor servo. Sinyal PWM (Pulse Width Modulation) dikirim melalui pin ini untuk mengatur sudut rotasi motor.

## Regulator Converter

Gambar 2.10 Converter LM96

Regulator converter merupakan jenis regulator switching DC-DC yang digunakan untuk menurunkan tegangan. Dibandingkan dengan regulator linear, buck converter memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah efisiensi daya yang lebih tinggi, terutama ketika terdapat perbedaan tegangan yang cukup besar antara tegangan masukan dan keluaran(Alsumady et al. 2021).

Berikut ini merupakan Schematic Diagram dari Regulator Converter LM2596

Gambar 2.11 Diagram Schematic Converter LM2596

Berikut ini merupakan Spesifikasi dari Gambar 2.11 Converter LM2596 :

- Tegangan Input: LM2596 dapat menerima tegangan input yang bervariasi, tetapi rentang umumnya adalah sekitar 4,5V hingga 40V DC.

- Tegangan Output: LM2596 mampu menghasilkan tegangan output yang dapat diatur secara kontinu. Rentang tegangan output yang umum digunakan adalah sekitar 1,25V hingga 37V DC.

- Arus Maksimum: LM2596 memiliki batasan arus maksimum yang dapat ditangani. Arus maksimum ini biasanya tergantung pada komponen dan pendingin yang digunakan dalam desain sirkuit. Umumnya, LM2596 dapat menangani arus hingga 3A atau bahkan lebih tinggi dengan pendinginan yang memadai.

- Efisiensi: LM2596 memiliki efisiensi daya yang tinggi dibandingkan dengan regulator tegangan linear. Efisiensi ini dapat mencapai tingkat yang tinggi, seperti di atas 90% pada kondisi tertentu, terutama ketika terdapat perbedaan tegangan yang signifikan antara tegangan masukan dan keluaran.

- Proteksi: Beberapa versi LM2596 dilengkapi dengan fitur perlindungan seperti perlindungan suhu berlebih dan perlindungan arus berlebih untuk menjaga keamanan dan kinerja sirkuit.

- Konfigurasi: LM2596 memiliki konfigurasi yang fleksibel dan dapat diatur menggunakan potensiometer atau resistor- kapasitor eksternal untuk mengatur tegangan output yang diinginkan.

## Telegram

Gambar 2.12 Logo Telegram

Pada penelitian terdahulu sebagian belum terintegrasi dengan perancangan menggunakan aplikasi telegram, sehingga untuk mempermudah penggunaan sistem pengawasan dan meminimalisir biaya pembuatan sistem, maka penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pengawasan  dalam bentuk prototype (Pangestu, Iftikhor, and Bakri 2020) Telegram Merupakan Aplikasi Sosial Media yang diperuntukan untuk umum dan dapat berbagi informasi antar individu maupun organisasi.

### Bot Telegram

Gambar 2.13 Alur Informasi Telegram

Telegram bot adalah akun khusus pada aplikasi telegram. Bot terhubung dengan server dan dapat mengakses informasi menggunakan telegram client terhubung dengan perangkat user(Maulana, Raka Agung, and Elba Duta Nugraha 2022). Tentu saja bot menggunakan API atau Application Programming Interface adalah sebuah antar muka yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Jadi, API berperan sebagai perantara  antar  berbagai  aplikasi  berbeda,  baik  dalam satu    platform    yang    sama    atau    lintas    platform (Athallah Muhammad Yazid and Agung Permana 2022). Pada penelitian ini penulis mengembangkan integrasi antara Website dan Telegram untuk mengirimkan data sebuah capture yang langsung dapat diterima dari Bot Telegram ke Penerima pesan / User .

## Website

Website Merupakan Sebuah halaman web merupakan berkas yang ditulis sebagai berkas teks biasa (plain text) yang diatur dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan instruksi-instruksi berbasis HTML(Hypertext Markup Language). Berkas teks tersebut kemudian dihubungkan ke sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti Internet, ataupun jaringan wilayah lokal atau LAN(Local Area Network) melalui alamat Internet yang dikenali sebagai URL. Dengan berada di sebuah server web, situs web menjadi bebas diakses oleh semua orang (Hidayanto 2015). Pada Penelitian ini penulis akan membuat sebuah website yang dimana berfungsi untuk menggerakan robot dengan integrasi dengan Telegram sebagai penerima Capture dari Modul ESP-32 Cam.

## Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menjadi referensi untuk memperkaya teori dalam mengkaji penelitian ini. Dengan penelitian terdahulu penulis dapat mengetahui apa saja yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini. Berikut literatur penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Table 2.3 Literatur Penelitian Terdahulu

| NO | Nama Peneliti(Tahun) | Judul Penelitian | Data | Hasil Penelitian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Angga Masri S.M Koroy, Gamaria Mandar dan Abdur Haris Muhammad (2020) | Rancang Bangun Sistem Keamanan Rumah Menggunakan ESP32 CAM |  | Penerapan ESP32 CAM dan aplikasi telegram sebagai monitoring rumah |
| 2 | Joni Prayitno , Harso Kurniadi(2018) | Pembuatan Sistem Kendali Robot Menggunakan Kamera Berbasis Android |  | Penerapan Robot Menggunakan IP Cam dengan aplikasi Android. |

Lanjutan Table 2.3 Literatur Penelitian Terdahulu

| 3 | Al Mahdali, Lutfi ,Reinsinka Deby Melky, Sedik(2022) | Pengembangan Wireless Remotely Operated Vehicle Berbasis Web |  | Penerapan Robot Menggunakan Kontrol Wireless menggunakan Web Aplikasi dengan menganalisa kekuatan sinyal kontrol pada robot. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Azis Isrofi, Shoffin Nahwa Utama, Oddy Virgantara Putra (2021) | Rancang Bangun Robot Pemotong Rumput Otomatis Menggunakan Wireless Kontroler Modul Esp32-Cam Berbasis Internet Of Things (IoT) |  | Penerapan Robot Pemotong Rumput Otomatis dengan Beberapa pengujian berdasarkan waktu. |
| 5 | Winda Yulita, Aidil Afriansyah (2022) | Alat Pemantau Keamanan Rumah Berbasis Esp32-Cam |  | Penelitian mengenai persentase keberhasilan sesuai dengan pengujian dan penerimaan perintah seperti menghidupkan flash, menangkap pergerakan |

# METODE PENELITIAN

## Kerangka Kerja

Dalam pembuatan alat pada tugas akhir yang dibangun penulis diperlukan kerangka kerja agar sistematika kerja alat beserta urutan dari awal hingga akhir kerja alat yang akan dibangun, untuk kerangka kerja dapat dilihat pada Gambar 3.1 dibawah ini.

Gambar 3.1 Kerangka Kerja

### Uraian Kerangka Kerja

Berdasarkan kerang kerja diatas, maka setiap tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Web Application Controller

Pada Tahap ini Web Application Controller ini berfungsi untuk mengatur jalan nya robot sehingga robot dapat berjalan sesuai dengan yang di inginkan, terdapat beberapa button yang di sediakan antara lain untuk mengatur pergerakan kamera, mengatur pergerakan robot, dan mengirimkan pesan kepada pengguna.

- Microkontroller

Mikrokontroller bekerja sebagai jantung utama robot pengawasan, motor gearbox akan dikendalikan melalui mikrokontroler. Pengguna dapat memberikan perintah melalui web application untuk menggerakkan motor gearbox dalam berbagai arah dan kecepatan. Mikrokontroler akan menerjemahkan perintah tersebut menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh motor gearbox dan menyalurkan arahan perintah yang kepada komponen anatara lain kontrol kamera, pada mikrokontroller juga di program untuk dapat mengirimkan pesan melalui aplikasi telegram guna mendapatkan data/gambar secara realtime.

- Control Gearbox

Pada Penelitian ini, Motor Gearbox merupakan komponen yang penting dalam penelitian ini, karena tanpa gearbox maka robot tidak dapat berjalan dengan baik. Gearbox ini terhubung dengan Motor Driver yang kegunaan nya untuk mengatur fungsi yang ada pada robot pengawas.

- Camera

Pada tahap ini, Kamera akan dihubungkan dengan mikrokontroler untuk mengambil gambar atau video. Pengguna dapat mengakses data visual ini melalui web aplikasi kontroller. Kamera dapat dikendalikan melalui instruksi yang diberikan oleh pengguna melalui web application.

- Telegram Messenger

Telegram Messenger merupakan aplikasi perpesan cepat yang akan menerima informasi gambar yang ditangkap oleh kamera dengan menggunakan tombol take a moment dan telah diolah dalam mikrokontroler lalu dikirim ke Telegram messenger.

DAFTAR PUSTAKA

Adikara, Fransiskus, M. Ikshan Ramadhan, and Universitas Bunda Mulia. 2021. “PENYULUHAN MENGENAI IoT FOR SMART BUILDING (STUDI KASUS KAMPUS GADING SERPONG UEU).” 7.

Agustina, Sastika. 2023. “PROTOTIPE SISTEM KEAMANAN DAN AUTOMASI RUMAH PINTAR BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT).” 3.

Alsumady, Mohammed O., Yazan K. Alturk, Ahmad Dagamseh, and Ma’moun Tantawi. 2021. “Controlling of DC-DC Buck Converters Using Microcontrollers.” International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing 15:197–202. doi: 10.46300/9106.2021.15.22.

Arby, Willya, Billy Hendrik, and Hasri Awal. 2022. “PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI ROBOT KESEIMBANGAN BERODA DUA BERBASIS MIKROKONTROLER.” 2(1).

Athallah Muhammad Yazid, Yusril, and Rizqi Agung Permana. 2022. “Rancang Bangun Prototype Monitoring Lampu Jalan Secara Otomatis Menggunakan Mikrokontroller ESP32 Dan Api Bot Telegram.” Jurnal Teknik Informatika 8(1):12–19. doi: 10.51998/jti.v8i1.477.

Efendi, Yoyon. 2018. “INTERNET OF THINGS (IOT) SISTEM PENGENDALIAN LAMPU MENGGUNAKAN RASPBERRY PI BERBASIS MOBILE.” 4(1).

Eulaerts, O., and G. Joanny. 2022. Weak Signals in Border Management and Surveillance Technologies.

H, Kristomson, Rosalia Subrata H., and Ferrianto Gozali. 2019. “Sistem Keamanan Ruangan Berbasis Internet Of Things Dengan Menggunakan Aplikasi Android.” TESLA: Jurnal Teknik Elektro 20(2):127. doi: 10.24912/tesla.v20i2.2989.

Hergika, Gusti, Siswanto, and Sutarti S. 2021. “PERANCANGAN INTERNET OF THINGS (IOT) SEBAGAI KONTROL INFRASTUKTUR DAN PERALATAN TOLL PADA PT. ASTRA INFRATOLL ROAD.” PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer 8(2):86–98. doi: 10.30656/prosisko.v8i2.3862.

Hidayanto, Fajar. 2015. “MEMANFAATKAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INTERNET DAN SITUS WEB UNTUK KEPENTINGAN WARGA SEKALIGUS SEBAGAI SARANA PROMOSI POTENSI DESA GERBOSARI.” 4(1).

Ilham, Fery Choirul, and Arfan Haqiqi Sulasmoro. n.d. “RANCANG BANGUN SISTEM BEL OTOMATIS PADA KANTOR MENGGUNAKAN SENSOR SUHU TUBUH BERBASIS ARDUINO.”

Isrofi, Azis, Shoffin Nahwa Utama, and Oddy Virgantara Putra. 2021. “RANCANG BANGUN ROBOT PEMOTONG RUMPUT OTOMATIS MENGGUNAKAN WIRELESS KONTROLER MODUL ESP32-CAM BERBASIS INTERNET of THINGS (IoT).” Jurnal Teknoinfo 15(1):45. doi: 10.33365/jti.v15i1.675.

Latifa, Ulinnuha, and Joko Slamet Saputro. 2018. “PERANCANGAN ROBOT ARM GRIPPER BERBASIS ARDUINO UNO MENGGUNAKAN ANTARMUKA LABVIEW.” Barometer 3(2):138–41. doi: 10.35261/barometer.v3i2.1395.

Lubis, Zulkarnain, Lungguk Adi Saputra, Haikal Nando Winata, Selly Annisa, and Abdullah Muhazzir. 2019. “KONTROL MESIN AIR OTOMATIS BERBASIS ARDUINO DENGAN SMARTPHONE.” 14(3).

Mahdali, Al, Reinsinka Deby, Melky Sedik, Program Studi, Otomasi Sistem, and Politeknik A. T. I. Makassar. 2022. “PENGEMBANGAN WIRELESS REMOTELY OPERATED VEHICLE BERBASIS WEB.” 1:23–26.

Maulana, Dani, I. Gusti Agung Putu Raka Agung, and I. Putu Elba Duta Nugraha. 2022. “SISTEM MONITOR BUDI DAYA SARANG BURUNG WALET BERBASIS ESP32-CAM DILENGKAPI APLIKASI TELEGRAM.” Jurnal SPEKTRUM 9(1):143. doi: 10.24843/SPEKTRUM.2022.v09.i01.p17.

Pangestu, Agung, Ayesha Ziky Iftikhor, and Muhammad Bakri. 2020. “SISTEM RUMAH CERDAS BERBASIS IOT DENGAN MIKROKONTROLER NODEMCU DAN APLIKASI TELEGRAM.” 1(1).

Parihar, Yogendra Singh. 2019. “Internet of Things and Nodemcu.” 6(6).

Peerzada, Pirah, Wasi Hyder Larik, and Aiman Abbas Mahar. 2021. “DC Motor Speed Control Through Arduino and L298N Motor Driver Using PID Controller.” International Journal of Electrical Engineering 04(02).

Rusimamto, P. W., Endryansyah Endryansyah, L. Anifah, R. Harimurti, and Y. Anistyasari. 2021. “Implementation of Arduino pro Mini and ESP32 Cam for Temperature Monitoring on Automatic Thermogun IoT-Based.” Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 23(3):1366. doi: 10.11591/ijeecs.v23.i3.pp1366-1375.

Saleh, Khairul. 2019. “Rancangan Perangkat Lunak Pengendali Robot Pemantau Berbasis Ponsel Pintar Android.” Saintek ITM 32(2).

Salim, Akhmad Irfansyah, Yuliarman Saragih, and Rahmat Hidayat. 2020. “Implementasi Motor Servo SG 90 Sebagai Penggerak Mekanik Pada E. I. Helper (ELECTRONICS INTEGRATION HELMET WIPER).” Electro Luceat 6(2):236–44. doi: 10.32531/jelekn.v6i2.256.

Setiawan, Florentinus Budi, Yosia Yovie Christian Wibowo, Leonardus Heru Pratomo, and Slamet Riyadi. 2022. “Perancangan Automated Guided Vehicle Menggunakan Penggerak Motor DC dan Motor Servo Berbasis Raspberry Pi 4.” Jurnal Rekayasa Elektrika 18(2). doi: 10.17529/jre.v18i2.25863.

Ulinnuha, Mukhammad. 2020. “Pengertian Dan Sejarah Robotika.” 8 September. Retrieved (https://mitech-ndt.co.id/pengertian-dan-sejarah-robotika/).

Zhang, Chao, Qi Wang, Quanzhong Zhan, Ting He, and Yi An. 2019. “Autonomous System Design for Dam Surveillance Robots.” Proceedings - 2019 IEEE SmartWorld, Ubiquitous Intelligence and Computing, Advanced and Trusted Computing, Scalable Computing and Communications, Internet of People and Smart City Innovation, SmartWorld/UIC/ATC/SCALCOM/IOP/SCI 2019 158–61. doi: 10.1109/SmartWorld-UIC-ATC-SCALCOM-IOP-SCI.2019.00069.